Norn Pale Ale

Allgrain, 25 liter

“Ett av Oppigårds nyare öl som tappas på burk

En härlig APA med fin fruktighet från humlen.Lättdrucken och med stor smak.”

Forventet resultat:

| OG: 1.052 | FG: 1.010 |
| --- | --- |
| 19 IBU | ABV: 5.6% |
| 6 EBC | Effektivitet: 75% |

Mjölksyra:

20 ml 80% i mäskvattnet

Malt:

4,85 kg 	Best Pilsen Malt, 3,5 EBC

500 g	Munchnermalt

250 g 	Caramel Hell Malt

Totalt: 5,6 kg

Humle:

12,5 g Cascade, 30min

62,5 g Cascade, *Whirlpool

torrhumling, i 5 dagar efter jäsning

75g Citra, 94g Cashmere, 75g Mosaic

*Whirlpool: stäng av värmen, vänta 5 minuter, tillsätt humlen, rör om, vänta 30 minuter, börja avkylningen.

Rekommenderad jäst:

2 St Safale S-04

Vi rekommenderar:

Protafloc Klarningsmedel 0,5g, tillsatt under de sista 15 minuterna av tillagningstiden.

Mäsking:

Mäskvattern 22.12 liter

Mäska i 67°C i 60 min.

Hur mycket vatten du ska använda beror på din utrustning:

Beräkning av mäskvatten

Antal liter mäsk vatten varierar beroende på vilken utrustning du använder. Om du är osäker kan du börja med 22 liter mäskvatten.

Beräkning av lakning
Mätningen är en kokande volym på ca 30 liter. 
Uppskattningsvis 13.36 liter vatten på 78°C kan lakas.  Anteckna det och gör eventuella justeringar nästa gång.

Kok:

Koka i 60 minuter. Lägg till humle som anges under "Kokning" i checklistan på nästa sida.

Jäsning:
Det är viktigt att använda rätt mängd jäst vid rätt temperatur. Kom ihåg att jästen gör ölen!

14 dagar vid 20°C

Kom ihåg att syresätta vörten när du skakar, vört luftar eller rent syre.

Flaskning:

För att få koldioxid på flaskorna måste du tillsätta lite socker när du buteljeras. Det är viktigt att använda lämplig mängd socker:

Använd 6 gram socker per liter färdig öl.

Knacka på fat:

Denna öl bör ha 2,5 volym co2.

Lagringstid:

Först två veckor vid rumstemperatur för karbonat, sedan kallt i två till tre veckor.

På bryggdagen:

| Namn: |  |
| --- | --- |

| Bryggdatum: | Batchnummer: |
| --- | --- |

Förberedelse

- Mängd vatten mätt upp

- Vattenjusteringar uppmätta

- All bryggutrustning rengjord

- Blanda StarSan

- Alla ventiler är stängda

- Fyll upp mäskvatten

Mäsking

67°C i 60 min, 78°C i 5 min.

| Antal liter mäskvatten | Antal liter Lakning | Mätte mäsketemp. | Mskestart, |
| --- | --- | --- | --- |

- Mäskvatten har nått önskad temperatur.

- Malten tillagd Samt klumpar rörs ut

- Lakningsvattnet uppmätt till 78°C

- Färdigt mäsket

- Färdigt lakat

Koking

I 60 minutter, tilsett humle underveis:

| Kokestart kl.: | Antall liter til kok: |
| --- | --- |

- 12,5 g Cascade 30 minuter

- Tillsätt Jästnärings- och klarningsmedel.15 minuter

- Vörterkylare desinficeras under kokning, 15 minuterr

- 62,5g Cascade, i whirlpool

Efter kokning

- Vörter kyld till 20°C

- Mät OG

| OG: | Effektivitet: |
| --- | --- |

- Syresatt vörten

| Jäsningstemp.: | Liter för jäsning: |
| --- | --- |

Efter jäsning torrhumla i 5 dagar:

- Tillsätt 75g Citra

- Tillsätt 94g Cashmere

- Tillsätt 75g Mosaic

Etter 14 dager:

- Mät FG

- ölet flaskat/fatet

| FG: | ABV: | Tappdatum: |
| --- | --- | --- |

Notera: